# Tabel Bab IV — hasil terkunci

Sumber: data/locked/ (commit analisis 0bcb860004, dikunci 2026-09-25T03:00:41+07:00). K utama = 4; tabel berawalan S = sensitivitas K lain; L = lampiran. Format angka Indonesia; waktu 2 desimal, metrik 3 desimal.

## T01. Ringkasan data spasial

| Komponen | Jumlah |
| --- | --- |
| Grid analisis 100 × 100 m | 22.673 |
| Segmen jaringan jalan | 162.608 |
| TES Pendidikan | 548 |
| TES Kesehatan | 29 |
| TES Pemerintahan | 238 |
| TES Tempat Ibadah | 791 |
| TES GOR/Gedung Serbaguna | 41 |
| TES total | 1.647 |
| Baris data gabungan (grid × level non-Tergenang) | 80.103 |

Sistem koordinat EPSG:32749; kecepatan berjalan 80 m/menit; waktu penalti T_pen = 3 × T_max Baseline = 403,87 menit. Kelas bahaya banjir grid, ruas, dan TES diturunkan dari raster InaRisk (grid: mayoritas piksel; ruas: maksimum; TES: piksel di titik).

## T02. Definisi level, TES valid, dan ruas jalan ditutup

| Level | Kelas bahaya ditutup | TES Pendidikan | TES Kesehatan | TES Pemerintahan | TES Tempat Ibadah | TES GOR/Gedung Serbaguna | TES valid total | Ruas jalan ditutup | Baris data gabungan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | tidak ada | 480 | 28 | 198 | 691 | 37 | 1.434 | 0 | 22.673 |
| Rendah | 3 | 480 | 28 | 198 | 691 | 37 | 1.434 | 710 | 22.634 |
| Sedang | 2, 3 | 462 | 25 | 188 | 658 | 34 | 1.367 | 20.963 | 19.298 |
| Tinggi | 1, 2, 3 | 334 | 16 | 108 | 511 | 20 | 989 | 44.096 | 15.498 |

## T03. Grid Tergenang per level

| Level | Grid Tergenang | % grid | Grid non-Tergenang | Tergenang & terisolasi | Rerata waktu minimum grid Tergenang (menit, informasi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 0 | 0,00 | 22.673 | 0 | – |
| Rendah | 39 | 0,17 | 22.634 | 2 | 36,83 |
| Sedang | 3.375 | 14,89 | 19.298 | 1.751 | 213,35 |
| Tinggi | 7.175 | 31,65 | 15.498 | 4.759 | 271,84 |

Grid Tergenang dikeluarkan dari klasterisasi dan TAS; waktu tempuhnya hanya informasi.

## T04. Statistik deskriptif waktu tempuh ke TES pada Baseline (menit)

| Variabel | n | Rata-rata | Simpangan baku | Min | Q1 | Median | Q3 | Maks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Waktu TES Pendidikan (menit) | 22.673 | 12,45 | 28,59 | 0,19 | 5,69 | 9,22 | 13,71 | 403,87 |
| Waktu TES Kesehatan (menit) | 22.673 | 35,59 | 36,32 | 0,50 | 19,91 | 31,07 | 43,73 | 403,87 |
| Waktu TES Pemerintahan (menit) | 22.673 | 22,52 | 35,20 | 0,18 | 10,59 | 17,93 | 26,74 | 403,87 |
| Waktu TES Tempat Ibadah (menit) | 22.673 | 10,65 | 28,27 | 0,16 | 4,52 | 7,41 | 11,41 | 403,87 |
| Waktu TES GOR/Gedung Serbaguna (menit) | 22.673 | 39,95 | 38,70 | 0,30 | 20,07 | 34,16 | 50,45 | 403,87 |
| Waktu TES minimum (menit) | 22.673 | 9,04 | 28,26 | 0,16 | 3,46 | 5,81 | 9,11 | 403,87 |

Waktu = (ruas snapping centroid → jalan + jarak jaringan + ruas snapping jalan → TES) / 80 m/menit.

## T05. Pemilihan K berbasis stabilitas (data gabungan)

| K | ARI subsampel (rerata) | ARI subsampel (sd) | ARI inisialisasi (rerata) | ARI inisialisasi (sd) | Silhouette | Ketegasan partisi | Size entropy | Klaster terbesar (%) | Setara secara stabilitas dengan K terbaik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,957 | 0,004 | 1,000 | 0,000 | 0,243 | 0,340 | 0,693 | 51,13 | Ya |
| 3 | 0,940 | 0,006 | 0,999 | 0,001 | 0,156 | 0,301 | 1,076 | 43,38 | Tidak |
| 4 | 0,949 | 0,003 | 1,000 | 0,000 | 0,203 | 0,456 | 1,154 | 38,97 | Ya |
| 5 | 0,940 | 0,005 | 1,000 | 0,000 | 0,173 | 0,412 | 1,438 | 28,91 | Tidak |
| 6 | 0,809 | 0,153 | 0,829 | 0,139 | 0,159 | 0,376 | 1,655 | 24,69 | Tidak |
| 7 | 0,926 | 0,016 | 0,883 | 0,224 | 0,137 | 0,365 | 1,831 | 20,84 | Tidak |
| 8 | 0,878 | 0,063 | 0,952 | 0,042 | 0,131 | 0,354 | 1,982 | 18,20 | Tidak |
| 9 | 0,635 | 0,142 | 0,725 | 0,182 | 0,120 | 0,340 | 2,112 | 16,63 | Tidak |
| 10 | 0,592 | 0,068 | 0,757 | 0,208 | 0,165 | 0,388 | 2,194 | 15,66 | Tidak |

10 subsampel 80 % id_grid, 3 inisialisasi per subsampel; ARI inisialisasi = rerata 45 pasangan run seed 42–51. "Setara" = selisih rerata ARI subsampel dari nilai tertinggi (0,957) ≤ 0,01. Aturan stabilitas dengan pemecah seri "K terkecil" memilih K = 2. K yang setara secara stabilitas: 2, 4; K yang tidak setara di antara K keluaran: 3. Hasil stabilitas v3 (tidak dijalankan ulang pada v4). Model utama diputuskan peneliti bersama pembimbing setelah hasil v3 terlihat, dari himpunan K yang setara (METODOLOGI §9).

## T06. Perbandingan algoritma pada Baseline K4

| Algoritma | Status | m | Inisialisasi | Jumlah klaster | Silhouette | Calinski-Harabasz | Davies-Bouldin | Moran's I | p (Moran) | Proporsi tetangga sama | PC | PE | Size entropy | Klaster terbesar (%) | Waktu per inisialisasi (detik) | Galat | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCM | layak | 1,7 | 10 | 4 | 0,208 | 6.952,994 | 1,306 | 0,809 | 0,001 | 0,807 | 0,531 | 0,876 | 1,371 | 31,02 | 2,13 |  |  |
| SFCM | layak | 1,7 | 10 | 4 | 0,162 | 6.418,818 | 1,461 | 0,830 | 0,001 | 0,761 | 0,390 | 1,118 | 1,381 | 27,72 | 1,41 |  |  |
| SDWFCM | layak | 1,7 | 10 | 4 | 0,204 | 6.735,017 | 1,300 | 0,845 | 0,001 | 0,853 | 0,497 | 0,934 | 1,370 | 30,63 | 1,87 |  |  |
| REDCAP | layak | – | 1 | 4 | 0,002 | 255,622 | 4,977 | 1,000 | 0,001 | 1,000 | – | – | 0,439 | 89,35 | 21,65 |  | nyaris degeneratif (klaster terbesar 89,3%; batas 90%) |
| SKATER | gagal — tidak layak dibandingkan | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,25 | ValueError: Islands must be larger than the quorum. If not, drop the small islands and solve for clusters in the remaining field. | gagal dijalankan; tidak layak dibandingkan |

FCM (α = 0), SFCM, SDWFCM: m = 1,7, 10 inisialisasi (J terkecil), praproses dan penomoran sama. PC/PE dari keanggotaan akhir. Moran's I label: 999 permutasi. Degeneratif = klaster terbesar > 90 %.

## T07. Profil tipologi SDWFCM K4 (data gabungan keempat level)

| Klaster | Jumlah baris | % baris | Median waktu minimum | P25 waktu minimum | P75 waktu minimum | Rerata waktu minimum | Baris waktu minimum = penalti | % baris waktu minimum = penalti | Proporsi terisolasi | Opsi rute (rerata) | Kepadatan jalan (rerata) | Kelas bahaya (deskriptif) | P90 waktu minimum | Proporsi waktu minimum > 30 menit | Proporsi waktu minimum > 20 menit | Proporsi waktu minimum > 40 menit | Proporsi Terputus | Tipologi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20.397 | 25,46 | 3,44 | 2,11 | 4,99 | 3,73 | 0 | 0,00 | 0,000 | 4,99 | 0,975 | 0,434 | 6,61 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Tipologi 1 (terbaik) |
| 1 | 27.069 | 33,79 | 4,28 | 2,81 | 5,72 | 4,31 | 0 | 0,00 | 0,000 | 4,95 | 0,705 | 0,193 | 6,92 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Tipologi 2 |
| 2 | 31.215 | 38,97 | 9,89 | 7,84 | 13,16 | 11,80 | 21 | 0,07 | 0,001 | 4,83 | 0,692 | 0,330 | 18,23 | 0,026 | 0,077 | 0,007 | 0,001 | Tipologi 3 |
| 3 | 1.422 | 1,78 | 403,87 | 403,87 | 403,87 | 390,12 | 1.369 | 96,27 | 0,963 | 0,06 | 0,617 | 0,343 | 403,87 | 0,988 | 0,992 | 0,981 | 0,963 | Tipologi 4 (terburuk) |

Label peringkat menurut rerata waktu minimum: Tipologi 1 = terbaik, Tipologi K = terburuk (penyajian; model tidak berubah). Batas waktu evakuasi 30 menit (Li dkk., 2026). Terputus = waktu minimum = penalti. Kelas bahaya bukan fitur.

## T07b. Waktu tempuh per kategori TES per klaster K4 (menit)

| Klaster | Variabel | Rerata | Median | P25 | P75 | P90 | Baris penalti | % baris penalti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Waktu TES Pendidikan (menit) | 6,08 | 5,52 | 3,51 | 8,09 | 10,76 | 0 | 0,00 |
| 0 | Waktu TES Kesehatan (menit) | 22,63 | 18,24 | 10,82 | 29,02 | 44,83 | 0 | 0,00 |
| 0 | Waktu TES Pemerintahan (menit) | 9,47 | 8,28 | 4,95 | 12,50 | 17,62 | 0 | 0,00 |
| 0 | Waktu TES Tempat Ibadah (menit) | 5,55 | 4,98 | 3,19 | 7,28 | 9,90 | 0 | 0,00 |
| 0 | Waktu TES GOR/Gedung Serbaguna (menit) | 28,21 | 18,45 | 10,37 | 36,49 | 59,36 | 113 | 0,55 |
| 0 | Waktu TES minimum (menit) | 3,73 | 3,44 | 2,11 | 4,99 | 6,61 | 0 | 0,00 |
| 1 | Waktu TES Pendidikan (menit) | 8,24 | 7,43 | 4,90 | 10,78 | 14,55 | 1 | 0,00 |
| 1 | Waktu TES Kesehatan (menit) | 45,99 | 37,55 | 26,16 | 55,20 | 77,57 | 244 | 0,90 |
| 1 | Waktu TES Pemerintahan (menit) | 22,66 | 19,17 | 12,84 | 26,70 | 36,47 | 90 | 0,33 |
| 1 | Waktu TES Tempat Ibadah (menit) | 6,05 | 5,35 | 3,39 | 7,67 | 10,72 | 5 | 0,02 |
| 1 | Waktu TES GOR/Gedung Serbaguna (menit) | 58,87 | 39,29 | 25,78 | 57,84 | 91,00 | 1.113 | 4,11 |
| 1 | Waktu TES minimum (menit) | 4,31 | 4,28 | 2,81 | 5,72 | 6,92 | 0 | 0,00 |
| 2 | Waktu TES Pendidikan (menit) | 22,92 | 13,80 | 10,34 | 18,36 | 25,65 | 622 | 1,99 |
| 2 | Waktu TES Kesehatan (menit) | 64,89 | 46,10 | 31,97 | 66,55 | 97,90 | 1.289 | 4,13 |
| 2 | Waktu TES Pemerintahan (menit) | 45,13 | 28,36 | 19,95 | 40,32 | 58,33 | 1.146 | 3,67 |
| 2 | Waktu TES Tempat Ibadah (menit) | 13,57 | 11,55 | 8,65 | 15,25 | 20,91 | 43 | 0,14 |
| 2 | Waktu TES GOR/Gedung Serbaguna (menit) | 79,18 | 48,34 | 31,46 | 79,73 | 138,53 | 2.179 | 6,98 |
| 2 | Waktu TES minimum (menit) | 11,80 | 9,89 | 7,84 | 13,16 | 18,23 | 21 | 0,07 |
| 3 | Waktu TES Pendidikan (menit) | 401,43 | 403,87 | 403,87 | 403,87 | 403,87 | 1.413 | 99,37 |
| 3 | Waktu TES Kesehatan (menit) | 401,79 | 403,87 | 403,87 | 403,87 | 403,87 | 1.414 | 99,44 |
| 3 | Waktu TES Pemerintahan (menit) | 401,77 | 403,87 | 403,87 | 403,87 | 403,87 | 1.414 | 99,44 |
| 3 | Waktu TES Tempat Ibadah (menit) | 390,18 | 403,87 | 403,87 | 403,87 | 403,87 | 1.369 | 96,27 |
| 3 | Waktu TES GOR/Gedung Serbaguna (menit) | 402,00 | 403,87 | 403,87 | 403,87 | 403,87 | 1.414 | 99,44 |
| 3 | Waktu TES minimum (menit) | 390,12 | 403,87 | 403,87 | 403,87 | 403,87 | 1.369 | 96,27 |

## T08. Distribusi tipologi dan Tergenang per level K4

| Level | K0 (grid) | K0 (%) | K1 (grid) | K1 (%) | K2 (grid) | K2 (%) | K3 (grid) | K3 (%) | Tergenang (grid) | Tergenang (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 7.009 | 30,91 | 7.237 | 31,92 | 8.314 | 36,67 | 113 | 0,50 | 0 | 0,00 |
| Rendah | 6.938 | 30,60 | 7.277 | 32,10 | 8.291 | 36,57 | 128 | 0,56 | 39 | 0,17 |
| Sedang | 4.639 | 20,46 | 7.196 | 31,74 | 6.966 | 30,72 | 497 | 2,19 | 3.375 | 14,89 |
| Tinggi | 1.811 | 7,99 | 5.359 | 23,64 | 7.644 | 33,71 | 684 | 3,02 | 7.175 | 31,65 |

Persentase terhadap seluruh grid.

## T09a. Matriks transisi Baseline → Rendah K4 (jumlah grid)

| Dari | ke K0 | ke K1 | ke K2 | ke K3 | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0 | 6.938 | 66 | 1 | 0 | 4 |
| K1 | 0 | 7.209 | 26 | 0 | 2 |
| K2 | 0 | 2 | 8.264 | 17 | 31 |
| K3 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2 |
| Tergenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## T09b. Matriks transisi Rendah → Sedang K4 (jumlah grid)

| Dari | ke K0 | ke K1 | ke K2 | ke K3 | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0 | 4.623 | 1.108 | 221 | 40 | 946 |
| K1 | 15 | 6.077 | 675 | 39 | 471 |
| K2 | 1 | 11 | 6.067 | 336 | 1.876 |
| K3 | 0 | 0 | 3 | 82 | 43 |
| Tergenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |

## T09c. Matriks transisi Sedang → Tinggi K4 (jumlah grid)

| Dari | ke K0 | ke K1 | ke K2 | ke K3 | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0 | 1.803 | 981 | 490 | 88 | 1.277 |
| K1 | 7 | 4.360 | 1.474 | 116 | 1.239 |
| K2 | 1 | 18 | 5.675 | 306 | 966 |
| K3 | 0 | 0 | 5 | 174 | 318 |
| Tergenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |

## T09d. Matriks transisi Baseline → Tinggi K4 (jumlah grid)

| Dari | ke K0 | ke K1 | ke K2 | ke K3 | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0 | 1.806 | 1.365 | 862 | 115 | 2.861 |
| K1 | 4 | 3.981 | 1.587 | 159 | 1.506 |
| K2 | 1 | 13 | 5.195 | 338 | 2.767 |
| K3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 41 |
| Tergenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## T10. Ringkasan transisi antarlevel K4 (state tipologi + Tergenang)

| Transisi | Masuk Tergenang (grid) | Masuk Tergenang (% semua grid) | Grid non-Tergenang di kedua level | Stability rate (%) | ARI | Transisi dominan | Jumlah (dominan) | Dominan menuju | Active edges | Edge mungkin | CDVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline → Rendah | 39 | 0,17 | 22.634 | 99,51 | 0,987 | K0 → K1 | 66 | tipologi lain | 9 | 20 | 0,004 |
| Rendah → Sedang | 3.336 | 14,71 | 19.298 | 87,31 | 0,687 | K2 → Tergenang | 1.876 | Tergenang | 14 | 20 | 0,163 |
| Sedang → Tinggi | 3.800 | 16,76 | 15.498 | 77,51 | 0,480 | K1 → K2 | 1.474 | tipologi lain | 14 | 20 | 0,206 |
| Baseline → Tinggi | 7.175 | 31,65 | 15.498 | 71,33 | 0,376 | K0 → Tergenang | 2.861 | Tergenang | 13 | 20 | 0,342 |

Stability rate dan ARI hanya pada grid non-Tergenang di kedua level. CDVM = ½ Σ |p_s(tujuan) − p_s(asal)|.

## T11. Titik Aman Semu per level (aturan utama: DI ≥ 2, T_ideal ≤ 5 menit, T_aktual ≥ 30 menit)

| Level | TAS | Non-TAS | TES terdekat tidak terjangkau | Tergenang | % TAS (semua grid) | % TAS (non-Tergenang) | Median T_ideal TAS (menit) | Median T_aktual TAS (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 62 | 22.443 | 168 | 0 | 0,27 | 0,27 | 3,71 | 43,06 |
| Rendah | 70 | 22.382 | 182 | 39 | 0,31 | 0,31 | 3,72 | 40,30 |
| Sedang | 77 | 18.621 | 600 | 3.375 | 0,34 | 0,40 | 3,67 | 39,38 |
| Tinggi | 44 | 14.503 | 951 | 7.175 | 0,19 | 0,28 | 3,48 | 35,06 |

Grid non-Tergenang yang terjangkau: TAS bila DI_t ≥ 2, T_ideal ≤ 5 menit (garis lurus ≤ 400 m), dan T_aktual ≥ 30 menit (batas waktu evakuasi; Li dkk., 2026). Batas minimum 50 m pada T_ideal dan T_aktual. TES terdekat tidak terjangkau = non-Tergenang yang TES terdekatnya secara garis lurus tidak dapat dicapai lewat jaringan (T_aktual = penalti); berbeda dengan kategori akses Terputus (T18).

## T11b. Sensitivitas TAS: ambang T_aktual 20/40 menit, aturan absolut v3, aturan persentil

| Level | TAS utama (T_aktual ≥ 30) | TAS T_aktual ≥ 20 | TAS T_aktual ≥ 40 | TAS utama tetap TAS pada 20 (%) | TAS utama tetap TAS pada 40 (%) | TAS absolut v3 (tanpa syarat T_aktual) | TAS aturan persentil | P25 T_ideal (menit) | P75 DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 62 | 254 | 34 | 100,00 | 54,84 | 5.758 | 1.842 | 1,97 | 2,249 |
| Rendah | 70 | 258 | 36 | 100,00 | 51,43 | 5.757 | 1.811 | 1,97 | 2,261 |
| Sedang | 77 | 218 | 37 | 100,00 | 48,05 | 5.092 | 1.485 | 1,83 | 2,295 |
| Tinggi | 44 | 209 | 16 | 100,00 | 36,36 | 3.685 | 1.047 | 2,00 | 2,319 |

Ambang 20 dan 40 menit mengikuti sensitivitas d0 pada Li dkk. (2026, hlm. 2920). "Tetap TAS" = proporsi TAS utama yang juga TAS pada ambang tersebut (irisan).

## T11c. Sebaran Detour Index pada TAS dan Non-TAS (aturan utama)

| Level | Kelompok | n | Median DI | P25 | P75 | P90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | TAS | 62 | 12,685 | 9,170 | 18,835 | 32,597 |
| Baseline | Non-TAS | 22.443 | 1,657 | 1,376 | 2,240 | 3,280 |
| Rendah | TAS | 70 | 12,147 | 8,897 | 17,934 | 30,670 |
| Rendah | Non-TAS | 22.382 | 1,667 | 1,379 | 2,252 | 3,298 |
| Sedang | TAS | 77 | 12,040 | 9,309 | 16,230 | 20,857 |
| Sedang | Non-TAS | 18.621 | 1,678 | 1,384 | 2,281 | 3,414 |
| Tinggi | TAS | 44 | 13,501 | 8,347 | 23,814 | 49,749 |
| Tinggi | Non-TAS | 14.503 | 1,688 | 1,388 | 2,308 | 3,446 |

Deskriptif. Perbedaan sebaran DI antara TAS dan Non-TAS mengikuti definisi aturan, sehingga tidak dapat dipakai sebagai bukti keberhasilan deteksi.

## T11d. Jumlah TAS per kategori TES terdekat (aturan utama)

| Level | Pendidikan | Kesehatan | Pemerintahan | Tempat Ibadah | GOR/Gedung Serbaguna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 13 | 0 | 8 | 39 | 2 |
| Rendah | 21 | 0 | 8 | 39 | 2 |
| Sedang | 17 | 0 | 3 | 57 | 0 |
| Tinggi | 6 | 0 | 0 | 38 | 0 |

TES valid terdekat secara Euclidean.

## T11e. Perubahan TAS terhadap Baseline (aturan utama)

| Level | TAS baru akibat banjir | dari Non-TAS Baseline | dari TES terdekat tidak terjangkau (Baseline) | TAS tetap | TAS hilang | hilang: jadi Tergenang | hilang: jadi TES terdekat tidak terjangkau | hilang: lainnya (Non-TAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendah | 8 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedang | 54 | 54 | 0 | 23 | 39 | 31 | 7 | 1 |
| Tinggi | 27 | 27 | 0 | 17 | 45 | 35 | 8 | 2 |

TAS baru akibat banjir = bukan TAS di Baseline, TAS di level ini. TAS hilang = TAS di Baseline, bukan TAS di level ini.

## T12. Diagnostik per level

| Level | Grid Tergenang | Terisolasi (non-Tergenang) | Terisolasi (Tergenang) | Ruas ditutup | Kelas ditutup (aturan) | Kelas grid Tergenang (data) | Kelas ruas ditutup (data) | Aturan = data | TAS: T_aktual < T_ideal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 0 | 111 | 0 | 0 | – | – | – | Ya | 0 |
| Rendah | 39 | 126 | 2 | 710 | 3 | 3 | 3 | Ya | 0 |
| Sedang | 3.375 | 502 | 1.751 | 20.963 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | Ya | 0 |
| Tinggi | 7.175 | 651 | 4.759 | 44.096 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | Ya | 0 |

Terisolasi = jumlah_opsi_rute = 0. Kolom terakhir harus 0.

## T13. Rata-rata waktu tempuh ke TES per level, grid non-Tergenang (menit)

| Level | Rata-rata waktu minimum | Median waktu minimum | Rata-rata Pendidikan | Rata-rata Kesehatan | Rata-rata Pemerintahan | Rata-rata Tempat Ibadah | Rata-rata GOR/Gedung Serbaguna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 9,04 | 5,81 | 12,45 | 35,59 | 22,52 | 10,65 | 39,95 |
| Rendah | 9,33 | 5,80 | 12,73 | 36,29 | 22,90 | 10,95 | 41,23 |
| Sedang | 16,67 | 5,48 | 21,32 | 59,16 | 35,77 | 18,35 | 69,41 |
| Tinggi | 24,41 | 6,29 | 42,05 | 98,96 | 68,88 | 26,57 | 131,20 |

## T14. Pra-pemrosesan (di-fit sekali pada data gabungan)

| Tahap | Nilai |
| --- | --- |
| Data fit | data gabungan, 80.103 baris |
| Fitur masukan | Road_Density_mean, waktu_tes_pendidikan, waktu_tes_kesehatan, waktu_tes_pemerintahan, waktu_tes_ibadah, waktu_tes_gor, waktu_tes_min, jumlah_opsi_rute, is_isolated |
| Fitur terpilih | Road_Density_mean, waktu_tes_pendidikan, waktu_tes_kesehatan, waktu_tes_pemerintahan, waktu_tes_ibadah, waktu_tes_gor, waktu_tes_min, jumlah_opsi_rute, is_isolated |
| Fitur dibuang | – |
| Capping 3 × IQR | Road_Density_mean: [-0,290; 1,815] |
| Komponen PCA | 5 |
| Varians kumulatif PCA | 85,58 % |
| σ kernel Gaussian per level (m) | Baseline 141,42; Rendah 141,42; Sedang 141,42; Tinggi 141,42 |

## T15. Validitas model final K4 (data gabungan)

| Metrik | Nilai |
| --- | --- |
| I-Index | 15,0369 |
| Ketegasan partisi | 0,4564 |
| Koefisien partisi (PC) | 0,5416 |
| Entropi partisi (PE) | 0,7930 |
| Dunn (rerata 5 sampel) | 0,0067 |
| Dunn (sd 5 sampel) | 0,0038 |
| DESC (blok rook) | 76,3105 |
| PESC (km) | 124,4942 |
| Silhouette (sampel 10.000) | 0,2027 |
| Size entropy | 1,1538 |
| Klaster terbesar (%) | 38,9686 |
| Proporsi tetangga rook berlabel sama | 0,8721 |

Solusi J terkecil dari 10 inisialisasi: seed 50, J = 146.078,438.

## T16. Temuan utama K = 2 vs K = 3 vs K = 4: transisi

| Transisi | Dominan K2 | SR K2 (%) | ARI K2 | Dominan K3 | SR K3 (%) | ARI K3 | Dominan K4 | SR K4 (%) | ARI K4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline → Rendah | K0 → K1 (48) | 99,78 | 0,991 | K0 → K1 (66) | 99,51 | 0,985 | K0 → K1 (66) | 99,51 | 0,987 |
| Rendah → Sedang | K1 → Tergenang (1.951) | 92,25 | 0,714 | K2 → Tergenang (1.260) | 86,97 | 0,645 | K2 → Tergenang (1.876) | 87,31 | 0,687 |
| Sedang → Tinggi | K0 → K1 (2.641) | 82,86 | 0,432 | K1 → K2 (2.810) | 70,23 | 0,317 | K1 → K2 (1.474) | 77,51 | 0,480 |
| Baseline → Tinggi | K0 → Tergenang (4.144) | 76,91 | 0,289 | K1 → K2 (3.280) | 62,52 | 0,222 | K0 → Tergenang (2.861) | 71,33 | 0,376 |

## T16b. Temuan utama K = 2 vs K = 3 vs K = 4: arah perubahan distribusi per level

| Level vs Baseline | Perubahan K2 (poin persen) | Perubahan K3 (poin persen) | Perubahan K4 (poin persen) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendah | K0 −0,2; K1 +0,1; Tergenang +0,2 | K0 −0,3; K1 +0,1; K2 +0,0; Tergenang +0,2 | K0 −0,3; K1 +0,2; K2 −0,1; K3 +0,1; Tergenang +0,2 |
| Sedang | K0 −12,7; K1 −2,2; Tergenang +14,9 | K0 −9,9; K1 −5,3; K2 +0,3; Tergenang +14,9 | K0 −10,5; K1 −0,2; K2 −5,9; K3 +1,7; Tergenang +14,9 |
| Tinggi | K0 −33,9; K1 +2,3; Tergenang +31,6 | K0 −24,2; K1 −17,8; K2 +10,4; Tergenang +31,6 | K0 −22,9; K1 −8,3; K2 −3,0; K3 +2,5; Tergenang +31,6 |

## T16c. Temuan utama K = 2 vs K = 3 vs K = 4: penurunan ke tipologi terburuk

| Ukuran | K2 | K3 | K4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grid yang turun ke tipologi terburuk (K−1) pada Sedang → Tinggi | 2641 | 3347 | 510 |
| Tipologi terburuk (label) | Tipologi 2 (terburuk) | Tipologi 3 (terburuk) | Tipologi 4 (terburuk) |

Dihitung pada grid non-Tergenang di Sedang dan Tinggi yang di Sedang bukan tipologi terburuk.

## T17. Tabulasi silang label K = 2 × K = 3 (data gabungan)

| K=2 \ K=3 | K3-0 | K3-1 | K3-2 | K3-0 (% baris K2) | K3-1 (% baris K2) | K3-2 (% baris K2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2-0 | 23.669 | 15.476 | 2 | 60,46 | 39,53 | 0,01 |
| K2-1 | 0 | 19.273 | 21.683 | 0,00 | 47,06 | 52,94 |

Baris = klaster K = 2, kolom = klaster K = 3; ARI antar-partisi = 0,325.

## T17b. Tabulasi silang label K = 2 × K = 4 (data gabungan)

| K=2 \ K=4 | K4-0 | K4-1 | K4-2 | K4-3 | K4-0 (% baris K2) | K4-1 (% baris K2) | K4-2 (% baris K2) | K4-3 (% baris K2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2-0 | 20.397 | 18.114 | 603 | 33 | 52,10 | 46,27 | 1,54 | 0,08 |
| K2-1 | 0 | 8.955 | 30.612 | 1.389 | 0,00 | 21,86 | 74,74 | 3,39 |

Baris = klaster K = 2, kolom = klaster K = 4; ARI antar-partisi = 0,437.

## T17c. Tabulasi silang label K = 3 × K = 4 (data gabungan)

| K=3 \ K=4 | K4-0 | K4-1 | K4-2 | K4-3 | K4-0 (% baris K3) | K4-1 (% baris K3) | K4-2 (% baris K3) | K4-3 (% baris K3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3-0 | 19.941 | 3.706 | 6 | 16 | 84,25 | 15,66 | 0,03 | 0,07 |
| K3-1 | 456 | 22.787 | 11.435 | 71 | 1,31 | 65,58 | 32,91 | 0,20 |
| K3-2 | 0 | 576 | 19.774 | 1.335 | 0,00 | 2,66 | 91,19 | 6,16 |

Baris = klaster K = 3, kolom = klaster K = 4; ARI antar-partisi = 0,495.

## T18. Kategori akses per level (padanan Li dkk. 2026) untuk batas 20/30/40 menit

| Level | Batas waktu (menit) | Terjangkau (grid) | Terjangkau (%) | Jauh (grid) | Jauh (%) | Terputus (grid) | Terputus (%) | Tergenang (grid) | Tergenang (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 20 | 21.840 | 96,33 | 722 | 3,18 | 111 | 0,49 | 0 | 0,00 |
| Baseline | 30 | 22.357 | 98,61 | 205 | 0,90 | 111 | 0,49 | 0 | 0,00 |
| Baseline | 40 | 22.529 | 99,36 | 33 | 0,15 | 111 | 0,49 | 0 | 0,00 |
| Rendah | 20 | 21.755 | 95,95 | 753 | 3,32 | 126 | 0,56 | 39 | 0,17 |
| Rendah | 30 | 22.254 | 98,15 | 254 | 1,12 | 126 | 0,56 | 39 | 0,17 |
| Rendah | 40 | 22.479 | 99,14 | 29 | 0,13 | 126 | 0,56 | 39 | 0,17 |
| Sedang | 20 | 18.510 | 81,64 | 286 | 1,26 | 502 | 2,21 | 3.375 | 14,89 |
| Sedang | 30 | 18.732 | 82,62 | 64 | 0,28 | 502 | 2,21 | 3.375 | 14,89 |
| Sedang | 40 | 18.792 | 82,88 | 4 | 0,02 | 502 | 2,21 | 3.375 | 14,89 |
| Tinggi | 20 | 14.189 | 62,58 | 658 | 2,90 | 651 | 2,87 | 7.175 | 31,65 |
| Tinggi | 30 | 14.529 | 64,08 | 318 | 1,40 | 651 | 2,87 | 7.175 | 31,65 |
| Tinggi | 40 | 14.676 | 64,73 | 171 | 0,75 | 651 | 2,87 | 7.175 | 31,65 |

Tergenang (flooded); Terputus (isolated): non-Tergenang, waktu minimum = penalti; Jauh (remote): terhubung, waktu minimum > batas; Terjangkau: ≤ batas. Utama = 30 menit.

## T19a. Transisi kategori akses Baseline → Rendah (batas 30 menit; jumlah grid)

| Dari | ke Terjangkau | ke Jauh | ke Terputus | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terjangkau | 22.254 | 58 | 9 | 36 |
| Jauh | 0 | 196 | 8 | 1 |
| Terputus | 0 | 0 | 109 | 2 |
| Tergenang | 0 | 0 | 0 | 0 |

## T19b. Transisi kategori akses Rendah → Sedang (batas 30 menit; jumlah grid)

| Dari | ke Terjangkau | ke Jauh | ke Terputus | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terjangkau | 18.726 | 54 | 345 | 3.129 |
| Jauh | 3 | 10 | 77 | 164 |
| Terputus | 3 | 0 | 80 | 43 |
| Tergenang | 0 | 0 | 0 | 39 |

## T19c. Transisi kategori akses Sedang → Tinggi (batas 30 menit; jumlah grid)

| Dari | ke Terjangkau | ke Jauh | ke Terputus | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terjangkau | 14.525 | 269 | 479 | 3.459 |
| Jauh | 1 | 47 | 0 | 16 |
| Terputus | 3 | 2 | 172 | 325 |
| Tergenang | 0 | 0 | 0 | 3.375 |

## T19d. Transisi kategori akses Baseline → Tinggi (batas 30 menit; jumlah grid)

| Dari | ke Terjangkau | ke Jauh | ke Terputus | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terjangkau | 14.529 | 309 | 555 | 6.964 |
| Jauh | 0 | 9 | 26 | 170 |
| Terputus | 0 | 0 | 70 | 41 |
| Tergenang | 0 | 0 | 0 | 0 |

## T19e. Transisi kategori akses Baseline → Sedang (batas 30 menit; jumlah grid)

| Dari | ke Terjangkau | ke Jauh | ke Terputus | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terjangkau | 18.730 | 54 | 360 | 3.213 |
| Jauh | 2 | 10 | 64 | 129 |
| Terputus | 0 | 0 | 78 | 33 |
| Tergenang | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dihitung dari kolom akses_baseline dan akses_sedang pada thesis_grid_results.csv.gz terkunci.

## L01. Lampiran: metrik pendukung pemilihan K (tidak dipakai memilih)

| K | I-Index | Dunn (rerata) | Dunn (sd) | DESC | PESC | Komposit +DESC | Komposit −DESC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,250 | 0,0056 | 0,0018 | 0,044 | 66,5224 | 0,333 | 0,389 |
| 3 | 1,333 | 0,0029 | 0,0014 | 0,069 | 2.980,8611 | 0,308 | 0,330 |
| 4 | 15,037 | 0,0067 | 0,0038 | 76,311 | 124,4942 | 0,683 | 0,771 |
| 5 | 11,678 | 0,0085 | 0,0023 | 78,643 | 783,0579 | 0,725 | 0,795 |
| 6 | 8,973 | 0,0076 | 0,0026 | 80,506 | 510,1355 | 0,633 | 0,653 |
| 7 | 7,266 | 0,0102 | 0,0028 | 81,154 | 8.062,1658 | 0,653 | 0,649 |
| 8 | 6,042 | 0,0085 | 0,0028 | 83,399 | 30.949,2487 | 0,583 | 0,535 |
| 9 | 5,065 | 0,0070 | 0,0029 | 85,036 | 25.090,4481 | 0,447 | 0,337 |
| 10 | 5,234 | 0,0069 | 0,0036 | 86,234 | 13.169,2078 | 0,533 | 0,417 |

DESC/PESC: blok rook; Dunn: 5 sampel 2.000 baris (seed 42–46). PESC tidak stabil antar-K.

## S06. Perbandingan algoritma pada Baseline K2

| Algoritma | Status | m | Inisialisasi | Jumlah klaster | Silhouette | Calinski-Harabasz | Davies-Bouldin | Moran's I | p (Moran) | Proporsi tetangga sama | PC | PE | Size entropy | Klaster terbesar (%) | Waktu per inisialisasi (detik) | Galat | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCM | layak | 1,7 | 10 | 2 | 0,303 | 10.279,808 | 1,247 | 0,769 | 0,001 | 0,885 | 0,739 | 0,411 | 0,686 | 56,15 | 0,24 |  |  |
| SFCM | layak | 1,7 | 10 | 2 | 0,295 | 10.025,930 | 1,261 | 0,760 | 0,001 | 0,880 | 0,635 | 0,544 | 0,690 | 54,11 | 0,15 |  |  |
| SDWFCM | layak | 1,7 | 10 | 2 | 0,296 | 9.960,126 | 1,262 | 0,835 | 0,001 | 0,917 | 0,715 | 0,443 | 0,681 | 57,68 | 0,26 |  |  |
| REDCAP | degeneratif — tidak layak dibandingkan | – | 1 | 2 | 0,055 | 201,952 | 2,212 | 1,000 | 0,001 | 1,000 | – | – | 0,090 | 98,20 | 22,44 |  | degeneratif (klaster terbesar 98,2%; batas 90%) |
| SKATER | gagal — tidak layak dibandingkan | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,15 | ValueError: Islands must be larger than the quorum. If not, drop the small islands and solve for clusters in the remaining field. | gagal dijalankan; tidak layak dibandingkan |

FCM (α = 0), SFCM, SDWFCM: m = 1,7, 10 inisialisasi (J terkecil), praproses dan penomoran sama. PC/PE dari keanggotaan akhir. Moran's I label: 999 permutasi. Degeneratif = klaster terbesar > 90 %.

## S06. Perbandingan algoritma pada Baseline K3

| Algoritma | Status | m | Inisialisasi | Jumlah klaster | Silhouette | Calinski-Harabasz | Davies-Bouldin | Moran's I | p (Moran) | Proporsi tetangga sama | PC | PE | Size entropy | Klaster terbesar (%) | Waktu per inisialisasi (detik) | Galat | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCM | layak | 1,7 | 10 | 3 | 0,194 | 7.558,669 | 1,524 | 0,831 | 0,001 | 0,808 | 0,584 | 0,710 | 1,081 | 40,25 | 1,92 |  |  |
| SFCM | layak | 1,7 | 10 | 3 | 0,161 | 7.194,022 | 1,622 | 0,821 | 0,001 | 0,783 | 0,472 | 0,885 | 1,095 | 36,35 | 0,44 |  |  |
| SDWFCM | layak | 1,7 | 10 | 3 | 0,209 | 7.313,453 | 1,498 | 0,888 | 0,001 | 0,878 | 0,564 | 0,746 | 1,082 | 39,22 | 1,12 |  |  |
| REDCAP | degeneratif — tidak layak dibandingkan | – | 1 | 3 | 0,023 | 180,079 | 2,881 | 1,000 | 0,001 | 1,000 | – | – | 0,204 | 95,78 | 21,11 |  | degeneratif (klaster terbesar 95,8%; batas 90%) |
| SKATER | gagal — tidak layak dibandingkan | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,25 | ValueError: Islands must be larger than the quorum. If not, drop the small islands and solve for clusters in the remaining field. | gagal dijalankan; tidak layak dibandingkan |

FCM (α = 0), SFCM, SDWFCM: m = 1,7, 10 inisialisasi (J terkecil), praproses dan penomoran sama. PC/PE dari keanggotaan akhir. Moran's I label: 999 permutasi. Degeneratif = klaster terbesar > 90 %.

## S07. Profil tipologi SDWFCM K2 (data gabungan keempat level)

| Klaster | Jumlah baris | % baris | Median waktu minimum | P25 waktu minimum | P75 waktu minimum | Rerata waktu minimum | Baris waktu minimum = penalti | % baris waktu minimum = penalti | Proporsi terisolasi | Opsi rute (rerata) | Kepadatan jalan (rerata) | Kelas bahaya (deskriptif) | P90 waktu minimum | Proporsi waktu minimum > 30 menit | Proporsi waktu minimum > 20 menit | Proporsi waktu minimum > 40 menit | Proporsi Terputus | Tipologi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 39.147 | 48,87 | 3,72 | 2,32 | 5,34 | 4,31 | 33 | 0,08 | 0,001 | 4,98 | 0,860 | 0,338 | 6,94 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | Tipologi 1 (terbaik) |
| 1 | 40.956 | 51,13 | 8,87 | 6,29 | 12,55 | 23,13 | 1.357 | 3,31 | 0,033 | 4,68 | 0,679 | 0,284 | 19,22 | 0,054 | 0,092 | 0,039 | 0,033 | Tipologi 2 (terburuk) |

Label peringkat menurut rerata waktu minimum: Tipologi 1 = terbaik, Tipologi K = terburuk (penyajian; model tidak berubah). Batas waktu evakuasi 30 menit (Li dkk., 2026). Terputus = waktu minimum = penalti. Kelas bahaya bukan fitur.

## S07. Profil tipologi SDWFCM K3 (data gabungan keempat level)

| Klaster | Jumlah baris | % baris | Median waktu minimum | P25 waktu minimum | P75 waktu minimum | Rerata waktu minimum | Baris waktu minimum = penalti | % baris waktu minimum = penalti | Proporsi terisolasi | Opsi rute (rerata) | Kepadatan jalan (rerata) | Kelas bahaya (deskriptif) | P90 waktu minimum | Proporsi waktu minimum > 30 menit | Proporsi waktu minimum > 20 menit | Proporsi waktu minimum > 40 menit | Proporsi Terputus | Tipologi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 23.669 | 29,55 | 3,25 | 2,00 | 4,73 | 3,78 | 16 | 0,07 | 0,001 | 4,99 | 0,937 | 0,394 | 6,16 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | Tipologi 1 (terbaik) |
| 1 | 34.749 | 43,38 | 5,75 | 3,88 | 7,73 | 6,72 | 71 | 0,20 | 0,002 | 4,97 | 0,721 | 0,243 | 9,59 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | Tipologi 2 |
| 2 | 21.685 | 27,07 | 11,86 | 8,79 | 16,53 | 36,57 | 1.303 | 6,01 | 0,060 | 4,42 | 0,656 | 0,327 | 29,75 | 0,099 | 0,171 | 0,071 | 0,060 | Tipologi 3 (terburuk) |

Label peringkat menurut rerata waktu minimum: Tipologi 1 = terbaik, Tipologi K = terburuk (penyajian; model tidak berubah). Batas waktu evakuasi 30 menit (Li dkk., 2026). Terputus = waktu minimum = penalti. Kelas bahaya bukan fitur.

## S07b. Waktu tempuh per kategori TES per klaster K2 (menit)

| Klaster | Variabel | Rerata | Median | P25 | P75 | P90 | Baris penalti | % baris penalti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Waktu TES Pendidikan (menit) | 7,21 | 6,25 | 3,98 | 9,17 | 12,18 | 33 | 0,08 |
| 0 | Waktu TES Kesehatan (menit) | 30,80 | 25,27 | 14,94 | 39,79 | 57,78 | 61 | 0,16 |
| 0 | Waktu TES Pemerintahan (menit) | 14,10 | 11,71 | 6,90 | 18,41 | 25,18 | 33 | 0,08 |
| 0 | Waktu TES Tempat Ibadah (menit) | 6,05 | 5,11 | 3,20 | 7,51 | 10,27 | 35 | 0,09 |
| 0 | Waktu TES GOR/Gedung Serbaguna (menit) | 37,62 | 27,11 | 14,63 | 45,32 | 68,69 | 503 | 1,28 |
| 0 | Waktu TES minimum (menit) | 4,31 | 3,72 | 2,32 | 5,34 | 6,94 | 33 | 0,08 |
| 1 | Waktu TES Pendidikan (menit) | 32,99 | 12,99 | 9,28 | 17,92 | 26,98 | 2.003 | 4,89 |
| 1 | Waktu TES Kesehatan (menit) | 75,64 | 47,32 | 33,39 | 69,79 | 113,07 | 2.886 | 7,05 |
| 1 | Waktu TES Pemerintahan (menit) | 54,56 | 28,28 | 19,96 | 40,89 | 68,09 | 2.617 | 6,39 |
| 1 | Waktu TES Tempat Ibadah (menit) | 24,87 | 10,55 | 7,21 | 14,78 | 22,03 | 1.382 | 3,37 |
| 1 | Waktu TES GOR/Gedung Serbaguna (menit) | 91,30 | 49,58 | 32,57 | 85,29 | 403,87 | 4.316 | 10,54 |
| 1 | Waktu TES minimum (menit) | 23,13 | 8,87 | 6,29 | 12,55 | 19,22 | 1.357 | 3,31 |

## S07b. Waktu tempuh per kategori TES per klaster K3 (menit)

| Klaster | Variabel | Rerata | Median | P25 | P75 | P90 | Baris penalti | % baris penalti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Waktu TES Pendidikan (menit) | 6,20 | 5,36 | 3,37 | 7,92 | 10,64 | 16 | 0,07 |
| 0 | Waktu TES Kesehatan (menit) | 24,91 | 19,70 | 11,64 | 32,44 | 49,61 | 21 | 0,09 |
| 0 | Waktu TES Pemerintahan (menit) | 10,55 | 8,82 | 5,24 | 13,54 | 19,38 | 16 | 0,07 |
| 0 | Waktu TES Tempat Ibadah (menit) | 5,55 | 4,74 | 2,99 | 6,94 | 9,53 | 16 | 0,07 |
| 0 | Waktu TES GOR/Gedung Serbaguna (menit) | 32,50 | 20,79 | 11,31 | 40,18 | 64,82 | 255 | 1,08 |
| 0 | Waktu TES minimum (menit) | 3,78 | 3,25 | 2,00 | 4,73 | 6,16 | 16 | 0,07 |
| 1 | Waktu TES Pendidikan (menit) | 10,52 | 9,27 | 6,42 | 12,52 | 15,76 | 72 | 0,21 |
| 1 | Waktu TES Kesehatan (menit) | 43,98 | 37,34 | 26,26 | 53,99 | 74,94 | 149 | 0,43 |
| 1 | Waktu TES Pemerintahan (menit) | 23,25 | 20,25 | 14,14 | 27,41 | 36,57 | 77 | 0,22 |
| 1 | Waktu TES Tempat Ibadah (menit) | 8,43 | 7,07 | 4,61 | 9,92 | 12,94 | 76 | 0,22 |
| 1 | Waktu TES GOR/Gedung Serbaguna (menit) | 47,90 | 36,92 | 24,63 | 53,49 | 78,92 | 541 | 1,56 |
| 1 | Waktu TES minimum (menit) | 6,72 | 5,75 | 3,88 | 7,73 | 9,59 | 71 | 0,20 |
| 2 | Waktu TES Pendidikan (menit) | 51,69 | 16,27 | 11,87 | 23,20 | 41,52 | 1.948 | 8,98 |
| 2 | Waktu TES Kesehatan (menit) | 100,79 | 54,32 | 39,77 | 82,63 | 403,87 | 2.777 | 12,81 |
| 2 | Waktu TES Pemerintahan (menit) | 79,74 | 35,17 | 25,30 | 50,78 | 403,87 | 2.557 | 11,79 |
| 2 | Waktu TES Tempat Ibadah (menit) | 38,31 | 13,33 | 9,76 | 18,85 | 32,41 | 1.325 | 6,11 |
| 2 | Waktu TES GOR/Gedung Serbaguna (menit) | 128,12 | 64,87 | 41,09 | 127,97 | 403,87 | 4.023 | 18,55 |
| 2 | Waktu TES minimum (menit) | 36,57 | 11,86 | 8,79 | 16,53 | 29,75 | 1.303 | 6,01 |

## S08. Distribusi tipologi dan Tergenang per level K2

| Level | K0 (grid) | K0 (%) | K1 (grid) | K1 (%) | Tergenang (grid) | Tergenang (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 12.440 | 54,87 | 10.233 | 45,13 | 0 | 0,00 |
| Rendah | 12.389 | 54,64 | 10.245 | 45,19 | 39 | 0,17 |
| Sedang | 9.567 | 42,20 | 9.731 | 42,92 | 3.375 | 14,89 |
| Tinggi | 4.751 | 20,95 | 10.747 | 47,40 | 7.175 | 31,65 |

Persentase terhadap seluruh grid.

## S08. Distribusi tipologi dan Tergenang per level K3

| Level | K0 (grid) | K0 (%) | K1 (grid) | K1 (%) | K2 (grid) | K2 (%) | Tergenang (grid) | Tergenang (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 7.866 | 34,69 | 9.991 | 44,07 | 4.816 | 21,24 | 0 | 0,00 |
| Rendah | 7.797 | 34,39 | 10.013 | 44,16 | 4.824 | 21,28 | 39 | 0,17 |
| Sedang | 5.630 | 24,83 | 8.794 | 38,79 | 4.874 | 21,50 | 3.375 | 14,89 |
| Tinggi | 2.376 | 10,48 | 5.951 | 26,25 | 7.171 | 31,63 | 7.175 | 31,65 |

Persentase terhadap seluruh grid.

## S09a. Matriks transisi Baseline → Rendah K2 (jumlah grid)

| Dari | ke K0 | ke K1 | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- |
| K0 | 12.388 | 48 | 4 |
| K1 | 1 | 10.197 | 35 |
| Tergenang | 0 | 0 | 0 |

## S09a. Matriks transisi Baseline → Rendah K3 (jumlah grid)

| Dari | ke K0 | ke K1 | ke K2 | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K0 | 7.796 | 66 | 0 | 4 |
| K1 | 1 | 9.944 | 40 | 6 |
| K2 | 0 | 3 | 4.784 | 29 |
| Tergenang | 0 | 0 | 0 | 0 |

## S09b. Matriks transisi Rendah → Sedang K2 (jumlah grid)

| Dari | ke K0 | ke K1 | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- |
| K0 | 9.538 | 1.466 | 1.385 |
| K1 | 29 | 8.265 | 1.951 |
| Tergenang | 0 | 0 | 39 |

## S09b. Matriks transisi Rendah → Sedang K3 (jumlah grid)

| Dari | ke K0 | ke K1 | ke K2 | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K0 | 5.594 | 1.154 | 131 | 918 |
| K1 | 36 | 7.633 | 1.186 | 1.158 |
| K2 | 0 | 7 | 3.557 | 1.260 |
| Tergenang | 0 | 0 | 0 | 39 |

## S09c. Matriks transisi Sedang → Tinggi K2 (jumlah grid)

| Dari | ke K0 | ke K1 | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- |
| K0 | 4.736 | 2.641 | 2.190 |
| K1 | 15 | 8.106 | 1.610 |
| Tergenang | 0 | 0 | 3.375 |

## S09c. Matriks transisi Sedang → Tinggi K3 (jumlah grid)

| Dari | ke K0 | ke K1 | ke K2 | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K0 | 2.358 | 1.227 | 537 | 1.508 |
| K1 | 18 | 4.702 | 2.810 | 1.264 |
| K2 | 0 | 22 | 3.824 | 1.028 |
| Tergenang | 0 | 0 | 0 | 3.375 |

## S09d. Matriks transisi Baseline → Tinggi K2 (jumlah grid)

| Dari | ke K0 | ke K1 | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- |
| K0 | 4.734 | 3.562 | 4.144 |
| K1 | 17 | 7.185 | 3.031 |
| Tergenang | 0 | 0 | 0 |

## S09d. Matriks transisi Baseline → Tinggi K3 (jumlah grid)

| Dari | ke K0 | ke K1 | ke K2 | ke Tergenang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K0 | 2.364 | 1.657 | 841 | 3.004 |
| K1 | 12 | 4.275 | 3.280 | 2.424 |
| K2 | 0 | 19 | 3.050 | 1.747 |
| Tergenang | 0 | 0 | 0 | 0 |

## S10. Ringkasan transisi antarlevel K2 (state tipologi + Tergenang)

| Transisi | Masuk Tergenang (grid) | Masuk Tergenang (% semua grid) | Grid non-Tergenang di kedua level | Stability rate (%) | ARI | Transisi dominan | Jumlah (dominan) | Dominan menuju | Active edges | Edge mungkin | CDVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline → Rendah | 39 | 0,17 | 22.634 | 99,78 | 0,991 | K0 → K1 | 48 | tipologi lain | 4 | 6 | 0,002 |
| Rendah → Sedang | 3.336 | 14,71 | 19.298 | 92,25 | 0,714 | K1 → Tergenang | 1.951 | Tergenang | 4 | 6 | 0,147 |
| Sedang → Tinggi | 3.800 | 16,76 | 15.498 | 82,86 | 0,432 | K0 → K1 | 2.641 | tipologi lain | 4 | 6 | 0,212 |
| Baseline → Tinggi | 7.175 | 31,65 | 15.498 | 76,91 | 0,289 | K0 → Tergenang | 4.144 | Tergenang | 4 | 6 | 0,339 |

Stability rate dan ARI hanya pada grid non-Tergenang di kedua level. CDVM = ½ Σ |p_s(tujuan) − p_s(asal)|.

## S10. Ringkasan transisi antarlevel K3 (state tipologi + Tergenang)

| Transisi | Masuk Tergenang (grid) | Masuk Tergenang (% semua grid) | Grid non-Tergenang di kedua level | Stability rate (%) | ARI | Transisi dominan | Jumlah (dominan) | Dominan menuju | Active edges | Edge mungkin | CDVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline → Rendah | 39 | 0,17 | 22.634 | 99,51 | 0,985 | K0 → K1 | 66 | tipologi lain | 7 | 12 | 0,003 |
| Rendah → Sedang | 3.336 | 14,71 | 19.298 | 86,97 | 0,645 | K2 → Tergenang | 1.260 | Tergenang | 8 | 12 | 0,149 |
| Sedang → Tinggi | 3.800 | 16,76 | 15.498 | 70,23 | 0,317 | K1 → K2 | 2.810 | tipologi lain | 8 | 12 | 0,269 |
| Baseline → Tinggi | 7.175 | 31,65 | 15.498 | 62,52 | 0,222 | K1 → K2 | 3.280 | tipologi lain | 8 | 12 | 0,420 |

Stability rate dan ARI hanya pada grid non-Tergenang di kedua level. CDVM = ½ Σ |p_s(tujuan) − p_s(asal)|.

## S15. Validitas model final K2 (data gabungan)

| Metrik | Nilai |
| --- | --- |
| I-Index | 1,2497 |
| Ketegasan partisi | 0,3399 |
| Koefisien partisi (PC) | 0,6848 |
| Entropi partisi (PE) | 0,4817 |
| Dunn (rerata 5 sampel) | 0,0056 |
| Dunn (sd 5 sampel) | 0,0018 |
| DESC (blok rook) | 0,0444 |
| PESC (km) | 66,5224 |
| Silhouette (sampel 10.000) | 0,2427 |
| Size entropy | 0,6929 |
| Klaster terbesar (%) | 51,1292 |
| Proporsi tetangga rook berlabel sama | 0,9198 |

Solusi J terkecil dari 10 inisialisasi: seed 50, J = 291.364,802.

## S15. Validitas model final K3 (data gabungan)

| Metrik | Nilai |
| --- | --- |
| I-Index | 1,3333 |
| Ketegasan partisi | 0,3010 |
| Koefisien partisi (PC) | 0,5263 |
| Entropi partisi (PE) | 0,7998 |
| Dunn (rerata 5 sampel) | 0,0029 |
| Dunn (sd 5 sampel) | 0,0014 |
| DESC (blok rook) | 0,0690 |
| PESC (km) | 2.980,8611 |
| Silhouette (sampel 10.000) | 0,1563 |
| Size entropy | 1,0763 |
| Klaster terbesar (%) | 43,3804 |
| Proporsi tetangga rook berlabel sama | 0,8852 |

Solusi J terkecil dari 10 inisialisasi: seed 49, J = 216.980,303.